Mesabox S9170

Großflächen-Cassettenmarkise mit patentierten, vierteiligen Teleskoparmen

Antrieb serienmäßig über Funkmotor, Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz. Die obere Endlage stellt sich durch Drehmomenterkennung automatisch ein. Einstellung der unteren Endlage und der Drehrichtung des Antriebes über Funksender. Eine frei wählbare Zwischenposition für den Sonnenschutz kann eingelernt werden. Schutzart IP54 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 3-poligem Anschlusskabel.

Die Bespannung mit einem spinndüsengefärbtem Acryl-Tuch (Stoffgruppe 1), farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reißfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend aus der aktuellen KLAIBER Collection.

Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Tuches. Kassette: ALU-Strangpressprofil. Zweiteilig in U-Form als Konstruktionstragelement. Mit Nuten am oberen und unteren Profilende zum Einschub der Bandbürsten, sowie weiterer Nute am Kassetten-Unterteilprofil für die Aufnahme der Arm-Hilfsfeder. Seitendeckel aus ALU-Gusslegierung als Kassettenabschluss, ausgerüstet für die Aufnahme der Tuchwellenlagerung und für die Befestigung der Teleskoparme. Angebaute Drehflanschs ermöglichen eine Einstellung für Wand- und Deckenmontage. Einfache Montage über Einhängenase und Inbus-Verschraubung. Auch eine stufenlose Neigungseinstellung der Markise ist dank der seitlichen Drehteller möglich. Vordere Abdeckung als Ausfallprofil in ästhetischer Geometrie und optimaler Passform zum Kassettenprofil. Ausfallprofil aus stranggepresstem ALU-Kammerprofil mit Aufnahmenute für die Bespannung und die Befestigung der Teleskoparme. Zur Aufnahme des Volants ist das Ausfallprofil zusätzlich mit einer weiteren Nute auf der Aussenseite ausgerüstet. Seitliche Abschlüsse aus ALU-Gusslegierung. Mit eingefahrenem Ausfallprofil ist die Kassette geschlossen. Montage-Konsolenprofile aus ALU-Strangpressprofil für Einzel- oder Reihenanlagen mit passenden Konsolenabdeckungen.

Optionen:

Standard Elektromotor: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel.

Bespannung: Markisentuch aus Acryl mit Spezial-Ausrüstung

Volant: h = 20 cm