Resobox BX8000

Großflächen-Cassettenmarkise

Antrieb serienmäßig über Funkmotor, Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz. Die obere Endlage stellt sich durch Drehmomenterkennung automatisch ein. Einstellung der unteren Endlage und der Drehrichtung des Antriebes über Funksender. Eine frei wählbare Zwischenposition für den Sonnenschutz kann eingelernt werden. Schutzart IP54 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 3-poligem Anschlusskabel.

Die Bespannung mit einem spinndüsengefärbtem Acryl-Tuch (Stoffgruppe 1), farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reissfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend aus der aktuellen KLAIBER Collection.

Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Tuches. Kassette: ALU-Strangpressprofil. Zweiteilig in U-Form als Konstruktionstragelement. Mit Nuten am oberen und unteren Profilende für Bandbürsten. Ausfallprofil ohne Volantaufnahme. Seitendeckel aus ALU-Gusslegierung als Kassettenabschluss, ausgerüstet für die Aufnahme der Tuchwellenlagerung. Einfache Montage über Einhängenase der Kastenträger. Auch eine stufenlose Neigungseinstellung (0°-40°) der Markise ist dank der Verstellschraube möglich. Das Ausfallprofil in ästhetischer Geometrie und optimaler Passform zum Kassettenprofil. Ausfallprofil aus stranggepresstem ALU-Kammerprofil mit Aufnahmenute für die Bespannung und die Befestigung der Gelenkarme.

Gelenkarme aus ALU-Strangpressprofilen, mit Präzisions-Gelenkteilen aus ALU senkgeschmiedeten Gelenkteilen. Integrierte Zugfedern und 4-fach-Inox Stahlseile. Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Mit dem entsprechenden Kastenträger ermöglicht es eine Einstellung für Wand- oder Deckenmontage. Seitliche Abschlüsse aus ALU-Gusslegierung. Mit eingefahrenem Ausfallprofil ist die Kassette geschlossen. Montage-Konsolenprofile aus ALU-Strangpressprofil für Einzel- oder Reihenanlagen mit passenden Konsolenabdeckungen. Markise wird mittels patentierter Technik über Kastenträger gekuppelt bis zu 18 m Breite.

Option:

Konsolen: Um verschiedene Montagesituationen abzudecken, stehen verschiedene Konsolen-Typen zur Auswahl, z.B. Dachsparrenkonsolen.

Standard Elektromotor: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel.

Bespannung / Konfektions-Technik: Div. Markisentücher aus Acryl und verschiedene Konfektions-Techniken wie Kleben, TENARA-Faden etc.

Volantprofil: Aus Alu-Strangpressprofil mit Nut für die Volantaufnahme zur direkten Montage an das Ausfallprofil. Absenkbarer Volant h = 120 cm, bis max. 1400 cm Breite. Ab 700 cm Breite bestehend aus zwei Tüchern und zwei Antrieben außen (1x links/ 1x rechts). Bedienung manuell über Getriebe.