# Universal-Mini US3510

Senkrechtmarkise mit Rundform Schutzkasten - Ø 95 mm

Antrieb über Elektromotor: Wechselstrom-Rohrmotor 230V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 0.8 m 4-poligem Anschlusskabel.

Bespannung mit Markenacrylfaser lt. Kollektion Stoffgruppe 1 oder Soltis 86 mit Quernaht oder Acryl Norm 387 perforiert

Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches.

Kasten: Alu-Strangpressprofil, einteilig in Rundform.

Seitendeckel mit integriertem Zapfen zur Steckverbindung aus Alu-Gusslegierung zur Aufnahme der Tuchwellenlagerung bzw. Befestigung des Getriebes.

Fallstange ALU -Strangpress-Rundprofil, mit Nut zur Tuchbefestigung, mit seitlichen Führungszapfen aus Kunststoff.

Führungsschienen aus ALU-Strangpressprofilen, mit Gleitnuten für das Fallrohr und Profilnute für die Befestigungswinkel aus ALU-Gusslegierung zur vorgesetzten Fassadenmontage. Alle sichtbaren Schrauben in INOX-Ausführung.

Optionen:

Drahtseilführung aus 3mm INOX Stahlseil mit angepressten Gewinde-Endstücken oben und unten zur Befestigung im Seitendeckel oben und Befestigungshalter aus ALU-Gusslegierung unten.

Stangenführung aus Chromstahl 8mm mit Gewinde oben und unten zur Befestigung im Seitendeckel oben und Befestigungshalter aus ALU-Gusslegierung unten.

Optionen:

Funkmotor

Kurbelantrieb: Senken- und Heben der Markise mit selbstschmierendem Schneckengetriebe mit Endanschlag, Untersetzung 4:1 über Knickkurbel, Durchführung mit Gelenkplatte, Öffnungswinkel 45 -90 Grad. Knickkurbel: Verbindung Kurbelstange zu Getriebe mit starrem, formschlüssigem verzinktem Stahl. Kurbelstange und Knickkurbel aus Aluminium pulverbeschichtet, korrosionsgeschützt.

Getriebeausführung mit Ring und aushängbarer Markisen-Kurbel mit Haken.

Getriebeausführung mit Kurbelkupplung und aushängbarer Knickkurbel mit Kurbeltrichter.

Bespannung:

Soltis 92 Screen (mit Quernaht)

Soltis 93 Screen (mit Quernaht)

Screen A-600 bis max. Breite 250 cm (mit Quernaht)