Ventosol VS5200/1 Wandmontage

Senkrechtmarkise mit Reißverschlusstechnik

Stranggepresstes Kastenprofil 120.5 mm hoch und 126 mm breit, leicht abgerundet. Die Seitendeckel bestehen aus Alu-Gusslegierung. Tuchwelle 78mm oder 85mm verzinktes Stahlprofil mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches.

Antrieb serienmäßig über Elektromotor: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel.

Bespannung serienmäßig in Soltis 86 Screen (mit Quernaht).

Befestigung an der Wand mittels Clipsystem aus Kunststoff oder Befestigungshalter aus Aluminium.

Die seitlichen U-Führungsprofile (Alu-Strangpressprofile 41 x 34 mm) haben eine integrierte Nut für die Aufnahme der Clips oder Befestigungshalter und sind mit dem SIR Führungssystem aus Kunststoff ausgerüstet. Das Alu-Strangpress-Fallprofil mit der Dimension 24 x 40 mm wird mit einem durchgezogenen Flachstahl als zusätzliches Gewicht ausgerüstet. Alle Aluminiumprofile sowie die Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet. Die Kunststoffbandbürste bildet den Abschluss der Markise.

Hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 48 km/h (abhängig von Dimension und Montagesituation) stand.

Optionen:

Funkmotor

Kurbelantrieb: Senken- und Heben der Markise mit selbstschmierendem Schneckengetriebe mit Endanschlag, Untersetzung 1:4 über Knickkurbel, Knickkurbel: Verbindung Kurbelstange zu Getriebe mit starrem, formschlüssigem verzinktem Stahl. Kurbelstange und Knickkurbel aus Aluminium pulverbeschichtet korrosionsgeschützt.

Bespannung:

Soltis 92 Screen (mit Quernaht)

Screen A-600 bis max. Breite 250 cm / Höhe 260 cm (mit Quernaht)