# Verimatic VS1000

Fassadenmarkise für den senkrechten Bereich

Laufrichtung von unten nach oben oder oben nach unten

Bespannung mit Markenacrylfaser lt. Kollektion Stoffgruppe 1 oder Acryl Norm 387 perforiert

Antrieb über Elektromotor; Wechselstrom-Rohrmotor 220/230 V mit elektronischer Endlagenabschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP54(Spritzwasser). Mit 0.8 m 4-poligem Anschlusskabel als Anspeisung.

Schutzkasten: ALU-Strangpressprofil, einteilig in runder Ausbildung, als Konstruktionstragelement inkl. Profilnut für Gummidichtung zur Abdichtung des Schutzkastens. Seitendeckel mit integriertem Zapfen zur Steckverbindung aus Alu-Gusslegierung zur Aufnahme der Tuchwellenlagerung bzw. der Motorlagerung.

Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches. Endschiene aus stranggepresstem ALU-Kammerprofil mit Profillappen zum Dichtschließen des Schutzkastens mit Aufnahmenuten für die Bespannung und den Mitnehmerbolzen des Zug- und Gegenzugmechanismus. Mit eingefahrener Endschiene ist der Kasten dicht geschlossen.

Führungsschienen aus ALU-Strangpressprofilen, mit Gleitnuten für die Kunststoffgleiter, Hohlkammer für den integrierten Gasdruckfedermechanismus und INOX-Seilzugsystem für den Tuchtransport sowie Profilnut für die Aufnahme der Befestigungshalter.

Optionen:

Funkmotor (Orea RTS mit 0.8 m 3-poligem Anschlusskabel als Anspeisung)

Bespannung:

Soltis 92 Screen bis max. Breite 200 cm (mit Quernaht)

Screen A-600 bis max. Breite 250 cm (mit Quernaht)