Vertical S4110/1

Senkrechtmarkise mit offener Bauweise

Kombilager 100 x 100 mm aus Alu-Gusslegierung (bestens geeignet für Montage in Hohlsturz) als Montagehalter für die Tuchwelle, mit Schlitzlöchern für die Befestigung an die Wand oder Decke.

Der Standardantrieb erfolgt über Elektromotor: Wechselstrom-Rohrmotor 230V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 0.8 m 4-poligem Anschlusskabel.

Tuchwelle ø70 mm aus sendzimir verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches. PVC-Lagerschale für das Einhängen der Tuchwelle von vorne. Das Alu-Strangpress-Fallprofil 33 x 40 mm ist mit einer Nut zur Tuchbefestigung und mit einem Flachstahl als zusätzliches Gewicht ausgerüstet. Seitliche Führungszapfen aus Kunststoff. Alle Aluminiumprofile sowie die Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet.

Bespannung mit Markenacrylfaser lt. Kollektion Stoffgruppe 1, Soltis 86 mit Quernaht (max. Breite 400cm/max. Höhe 260cm) oder Acryl Norm 387 perforiert

S4110/1 Seilführungen

Drahtseilführungen aus 3 mm INOX Stahlseil mit angepressten Gewinde-Endstücken oben und unten. Befestigt am Kombilager oben und mit Befestigungshaltern aus ALU-Gusslegierung für Fassadenmontage. Bodenhalter US-120-4 für Montage auf Brüstung oder Fensterbank optional erhältlich.

Optionen:

Antrieb über Funkmotor

Antrieb manuell mittels Kegelradgetriebe (Untersetzung 3,5:1) mit Ring und aushängbarer Kurbel mit Haken. Verstellring zur stufenlosen Getriebepositionierung.

# Getriebevarianten

- Schneckengetriebe (4:1) mit Endanschlag, Durchführung mit Gelenkplatte (Öffnungswinkel 45°-90°), Verbindung Knickkurbel zu Getriebe mit starrem, formschlüssigem, verzinktem Stahl

- Schneckengetriebe (4:1) mit Endanschlag, mit Ring und aushängbarer Markisen-Kurbel mit Haken

- Schneckengetriebe (4:1) mit Endanschlag, mit Kurbelkupplung und aushängbarer Knickkurbel mit Kurbeltrichter.

Bespannung:

Soltis 92 Screen (mit Quernaht)

Soltis 93 Screen (mit Quernaht)

Screen A-600 bis max. Breite 250 cm / Höhe 260 cm (mit Quernaht)

Stoffgruppe 3 Reflect 355/ Reflect Air 353 (Höhe max. 260 cm)