Visombra FS6000-R/ -E

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

Einteiliger Schutzkasten aus ALU-Strangpressprofilen in runder oder eckiger Form 124 mm hoch und 107 mm breit.

Der Standardantrieb erfolgt über Elektromotor. Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel.

Bespannung mit Markenacrylfaser lt. Kollektion Stoffgruppe 1 oder Soltis 86 mit Quernaht (max. Breite 300cm/max. Höhe 260 cm) oder Acryl Norm 387 perforiert

Bei gekuppelten Anlagen ist die Verbindungsstange aus korrosionsgeschütztem 4-Kantstahl. Kastenseitendeckel aus ALU-Gusslegierung mit Aufsteckzapfen zur Aufnahme der Führungsschienen. Tuchwelle ø 70 mm aus sendzimir verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches. Leitrohr aus ALU-Strangpress-Rundprofil ø 30 mm bis 250 cm Totalbreite oder ø 45 mm ab 250 cm Totalbreite, mit Rollengleitern aus Kunststoff. Das L-förmige ALU-Strangpress-Fallprofil mit der Dimension 65 x 60 mm ist mit einer Aufnahmenut für die Bespannung und mit einer Kammer für die Armbefestigung ausgerüstet. Flachstahl als zusätzliches Gewicht ist beim Fallprofil in die Beschwerungskammer eingeschoben. Seitliche Endkappen aus glasfaserverstärktem und UV-Beständigem Kunststoff. Mit eingefahrenem Fallprofil ist der Kasten komplett geschlossen. Die seitlichen Führungsschienen 50 x 23.5 mm aus ALU-Strangpressprofilen haben eine integrierte Gleitnut für das Leitrohr sowie eine Profilnut für die Befestigungshalter. Ausstellarme aus ALU-Gusslegierung mit einer Ausladung von 50 cm und integrierten Flachspiralfeder aus korrosionsbeständigem Stahl zur Unterstützung für einen Ausfallwinkel von bis zu 180°. Das in den Führungsschienen integrierte Windsicherungsprofil sorgt für die automatische Verriegelung sobald die Fallarmposition 180°erreicht. Die Führungsschienen-Abschlussdeckel sind aus hochwertigem Kunststoff. Leibungsmontage als Direktverschraubung durch Bohrlöcher in den Führungsschienen oder Fassadenmontage mit entsprechenden Befestigungshaltern aus ALU-Gusslegierung. Alle Aluminiumprofile sowie die Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet. Alle sichtbaren Schrauben in INOX-Ausführung.

Optionen:

Funkmotor

Kurbelantrieb: Ein- und Ausfahren der Markise mit aushängbarer Kurbel über Kegelradgetriebe mit Untersetzung 3,5:1.

Bespannung:

Soltis 92 Screen (mit Quernaht)

Soltis 93 Screen (mit Quernaht)

Screen A-600 bis max. Breite 250 cm/Tuchlänge 260cm (mit Quernaht)

Stoffgruppe 3 Reflect 355/ Reflect Air 353 (Höhe max. 210 cm)