Quick-Roll SR5000

Seitenbeschattung

Die Bespannung mit einem spinndüsengefärbtem Acryl-Tuch (Stoffgruppe 1), farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reißfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend aus der aktuellen KLAIBER Collection.

Vielseitig einsetzbare Seitenbeschattung (Sicht- und Sonnenschutz) mit integriertem Hilfsfederelement. Schutzkasten aus Alu-Strangpressprofil mit seitlichen Abschlussdeckel inkl. Montageflansch in Alu-Gusslegierung mit 90° Verstellposition. Ausziehrohr Alu-Strangpressprofil mit Profilnuten für die Aufnahme des Tuches und des Ausziehgriffes. Ausziehgriff in Alu-Gusslegierung und in der Höhe stufenlos einstellbar. Tuchwelle aus Stahl mit Profilnut zur Aufnahme des Tuches, inkl. Hilfsfederelement welches zur Spannung des Tuches und als Aufrollmechanismus dient. Die Kastengröße erlaubt einen max. Auszug von 400 cm. Zur Arretierung des Auszuges wird der Ausziehgriff in den Befestigungswinkel SR416 eingehängt oder in die optional zur Verfügung stehenden Einhängepfosten.

Optionen:

Montage: Aufschraubpfosten mit Grundplatte zur fixen Befestigung auf festem Untergrund.

Einsteckpfosten mit Bodenhülse. Ausführung Stahl kann mit weiteren Bodenhülsen ohne Aufwand umgesteckt werden.

Bespannung: Div. Markisentücher aus Acryl