Ventosol-Lunero VD5400

Verdunklungsmarkise horizontal/ senkrecht mit Reißverschlusstechnik und Gegenzug

Antrieb serienmäßig über Elektromotor: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel.

Bespannung serienmäßig in Soltis B92 Screen (mit Quernaht).

Stranggepresstes Kastenprofil 120,5 mm hoch und 126 mm breit, leicht abgerundet. Die Seitendeckel bestehen aus Alu-Gusslegierung. Tuchwelle 78 mm oder 85 mm verzinktes Stahlprofil. Befestigung an der Wand mittels Clipsystem aus Kunststoff oder Befestigungshalter aus Aluminium. Leibungsmontage erfolgt durch die Führungsschiene gemäß Montageanleitung von KLAIBER.

Die seitlichen Führungsprofile (Alu-Strangpressprofile 95 x 34 mm) mit integriertem Gasfedermechanismus zur Spannung des Tuches haben eine Nut für die Aufnahme der Clips oder Befestigungshalter und sind mit dem SIR-System™ (Soft Integrated Retaining System) Führungssystem aus Kunststoff ausgerüstet. Das L-Alu-Strangpress-Fallprofil mit der Dimension 60,5 x 80 mm wird mit dem passenden Fallprofildeckel verschraubt. Alle Aluminiumprofile sowie die Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet. Die Kunststoffbandbürste bildet den Abschluss der Markise.

Optionen:

Funkmotor