Arcada PS3000

Wintergartenmarkise als Schräg-Senkrechtanlage

Antrieb serienmäßig über Elektromotor. Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel.

Bespannung mit Markenacrylfaser lt. Kollektion Stoffgruppe 1

Kasten: ALU-Strangpressprofil, einteilig in runder Ausführung, als Konstruktionstragelement. Seitendeckel aus ALU-Gusslegierung als Kastenabschluss mit Zapfensteckverbindung zur Führungsschiene und zur Aufnahme der Tuchwellenlagerung bzw. der Motorlagerung. Ausfallprofil als stranggepresstes ALU-Kammerprofil mit Aufnahmenuten für die Bespannung und seitlichem Rollenmechanismus zur Führung des Zug- und Gegenzugmechanismus inkl. integriertem Gasdruckfedermechanismus und INOX-Seilzugsystem für den Tuchtransport. Mit eingefahrenem Ausfallprofil ist der Kasten geschlossen. Schräg/Senkrecht-Führungsschienen aus ALU-Strangpressprofilen mit der Möglichkeit einen 90° Bogen anzubringen, mit Gleitnuten für die Führungsrollen des Ausfallprofils sowie Profilnute für das Anbringen der Befestigungshalter und der Leitrohre. Leitrohrzapfen aus Kunststoff mit Messinggleitlager. Leitrohr aus rundem ALU-Strangpressprofil. Befestigungshalter aus Alu-Gusslegierung für Einzelanlagen sowie zwei nebeneinander liegende Anlagen. Alle sichtbaren Schrauben in INOX-Ausführung.

Optionen:

Anlagen mit einer Ausladung über 250 cm im Horizontalbereich sind mit einem Leitrohr inkl. Leitrohrhalter-Garnitur zur Tuchabstützung ausgestattet. Querstrebe aus rundem ALU-Strangpressprofil, Führungsschienen-Befestigungshalter aus ALU-Gusslegierung.

Funkmotor